# durlum BUBBLE

Das System durlum BUBBLE ist eine geschlossene Metalldecke, die durch ihre charakteristischen, runden Ausbuchtungen eine dreidimensionale Optik erhält. Die Bubbles sind in versetzten Reihen [RV-50-40] angeordnet. Die s-förmigen Ränder der Deckenelemente werden über eine Umfahrung der Bubbles ausgebildet, so dass sowohl der längs- als auch der stirnseitige Stoß sich puzzleartig verzahnen. Das BUBBLE-Standardmodul ist 966 x1115,44 mm.

Die Unterkonstruktionen bestehen aus einem formgelochten Rostwinkel [U 1040] als Querrost, welcher mit Noniusunter- und 
-oberteilen oder mit Gewindestäben von der Rohdecke mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Rostwinkel sind über Längsverbinder [U 1041] am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Rostwinkel richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Die Rostwinkel schließen über den Wandanker [U 1042] an die Wände an.

An die Rostwinkel werden über Rostwinkel-Moduladapter mit Fix-Clip C-Profile mit Modulstanzung als Längsprofile montiert. Die Längsverbindung der C-Profile erfolgt über Längsverbinder. In die Modulstanzungen werden die BUBBLE-Elemente mittels Torsion Spring Federn eingeklipst. Eine werkzeuglose Revisionierung und Abklappen der BUBBLE-Elemente ist gewährleistet. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind.

Akustik

Zur Verbesserung des Absorptionsverhaltens können die BUBBLE-Elemente perforiert und mit Akustikvlies hinterlegt werden.

Kühlung

Die BUBBLE-Elemente können mit Kühlmäandern aktiviert werden und somit als Kühldecke fungieren.

Integration Kunstlicht

Die Rundungen der BUBBLE eignen sich für die Integration der LED-basierten PUNTEO®-J und PUNTEO®-N Einbauleuchten, die in die Auswölbungen integriert werden können. D.h. es ist in der Regel keine separate Abhängung notwendig. Alle Leuchten erhalten einen flexiblen Anschluss und können mit der Deckenplatte demontiert werden. Die Vorschaltgeräte sind im Deckenhohlraum ausgelagert.

Leitfabrikat System durlum BUBBLE mit PUNTEO®-J oder gleichwertig. Bestehend aus:

| Pos m² | Liefern und Montieren von BUBBLE Deckenelementen Material: Stahlblech 1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet ähnl. RAL 9016 od. nach RAL … Farbton Lochbild: wahlweise L1 glatt, RD-L30 od. RG-L15 wahlweise Akustikvlies schwarz Werkzeuglos über Federn abklappbar und herausnehmbar. Ondulierte Stöße. Modullänge: 966 mm Modulbreite: 1115,44 mm EP: … €/m² GP: … € |
| --- | --- |
| Pos m² | Liefern und Montieren von BUBBLE Deckenelementen mit PUNTEO®-J60 Einbauleuchte Material: Stahlblech 1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet ähnl. RAL 9016 od. nach RAL … Farbton Lochbild: wahlweise L1 glatt, RD-L30 od. RG-L15 Modullänge: 966 mm Modulbreite: 1115,44 mm 1 PUNTEO-J inkl. Befestigungszubehör und Treiber [bauseitige Integration] Lichtfarbe: 4000 K EP: … €/m² GP: … € |
| Pos Stk. | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf |
| Pos m² | Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion zu System BUBBLE Torsion Spring C-Profil mit Modulstanzung für Torsion Spring und Verbinder. Abhängung mit Noniusabhänger oder Gewindestab über Rostwinkel sowie Anschluss über Wandanker. Bauaufsichtlich zugelassenem Dübel. EP: … €/m² GP: … € |