# WS4 WANDVERKLEIDUNG | Einhänge-Hakensystem

| Pos ............... ............... m2 | Liefern und Montieren von durlum Wandplatten gemäß System WS4 Die Wandplatten werden in eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: verzinktes Stahlblech Materialstärke: 1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN T1] Schichtdicke: ca. 60 µm Perforation: Typ …………… [wahlweise z.B. durlum Typ RG-L15] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies; Farbe schwarz Plattenausführung: rechteckig Plattenausrichtung: stehend Die Wandplatten sind mit rückseitigen Einhängeprofilen [2 Stk bei Plattenlänge bis 1800 mm und 3 Stk bei Plattenlänge von 1801 bis 3000 mm] werkseitig konfektioniert. Alle Ecken der Platte sind werkseitig vernietet. Es ist keine bauseitige Montage von tragenden Teilen, welche mit der Wandplatte fix verbunden sein müssen, notwendig. Aufbauhöhe: 50 mm [Wandplatten WS4 + Unterkonstruktion WS4] max. empfohlene Plattenfläche: 2,25 m2 Abmessung: Höhe: …………… mm [max. 3000 mm] Breite: …………… mm [max. 1250 mm] EP: …………… [EUR/m2] GP: …………… [EUR] |
| --- | --- |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Wandplatte je Format, Ausbildung und Abruf 1-10 / 11-250 / >250 Stück pro Position EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Liefern und Montieren einer durlum Unterkonstruktion zu System WS4 Unterkonstruktion bestehend aus Wand-Z-Profilen WS4 1100, in welche die Wandplatten formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden. Diese Profile werden in den tragenden Untergrund mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, die gemäß den lokalen projektspezifischen Anforderungen entsprechend ausgewählt wurden, fachgerecht und tragend befestigt. Die Abstände der WS4 1100 Wand Z-Profile, als Tragprofile der Wandplatten, sind entsprechend der Montageanleitung auszulegen und vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Abstände der WS4 1100 Wand Z-Profile genau auf die entsprechenden Abstände der auf der Rückseite der Wandplatten werkseitig konfektionierten Einhängeprofile abgestimmt sind, so dass die Wandplatten formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden können. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage WS4 1100 Wand Z-Profile ist zu achten. Die lose gelieferten WS0 050 Entkoppler sind nach der Montage der WS4 1100 Wand Z-Profile auf dieses bauseits zu stecken. Menge, Anordnung und Abstand der WS0 050 Entkoppler richten sich dabei an die Vorgaben der Montageanleitung. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden die vom Hersteller der Wandverkleidung freigegeben sind. Alle tragenden sind Teile aus verz. Stahlblech auszuführen. EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Bedarfsposition: Liefern und Montieren von durlum Sockelprofilen WSO 200 zu System Wandverkleidung WS4 Das Sockelprofil WS0 200 dient als unterer Abschluss der Wandverkleidung. Material: verzinktes Stahlblech; t=1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN T1] Profilform: 10/65/10/25 mm Länge: 3000 mm EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Sockelprofil je Abruf EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Bedarfsposition: Liefern und Montieren von durlum Abschlussprofilen WSO 300 zu System Wandverkleidung WS4 Das Abschlussprofil WS4 300 dient wahlweise als unterer, oberer oder seitlicher Abschluss der Wandverkleidung. Material: verzinktes Stahlblech; t=1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN T1] Profilform: 50/50 mm Länge: 3000 mm EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Abschlussprofil je Abruf EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |