# dur-SONIC® CUBE Breitbandabsorber

|  | Liefern und Montieren von dur-SONIC® CUBE Breitbandabsorbern im Deckenhohlraum. Zur besseren Akustik und Sprachverständlichkeit werden im Deckenhohlraum Einzelabsorber angeordnet, die entweder direkt an der Unterkonstruktion oder im Deckenhohlraum mit den dazugehörigen Haltewinkeln 45-DSC-HALTER-01 befestigt werden. Die Ausführung der Absorber erfolgt in quadratischer Geometrie mit einer strömungsoptimierten Akustikfüllung. Bewertete Schallabsorptionsgrade Alpha-w nach ISO 11654 in Abhängigkeit von der Belegungsdichte sind durch Prüfzeugnisse eines unabhängigen Prüfinstituts nachzuweisen: dur-SONIC® CUBE mit 800 mm Länge, 2 Stk./m² Deckenfläche: Alpha-w 0,80 Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 160 mm x 160 mm / quadratisch Füllung: strömungsoptimierte Akustikfüllung Lochbild: L30 - Rd 1,5-2,83 / 22 % Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: RAL 9011 matt (Standard) Befestigung: 2 Stück Befestigungswinkel je Element (lose geliefert) Brandschutzklassifizierung: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-01 |
| --- | --- |
| Pos ............................ ............................ Stk. | Einzellänge: 400 mm |
| Pos ............................ ............................ Stk. | Einzellänge: 600 mm |
| Pos ............................ ............................ Stk. | Einzellänge: 800 mm |
| Pos ............................ ............................ Stk. | Einzellänge: 1000 mm |
| Pos ............................ ............................ Stk. | Rüstkosten je Format und Abruf |